Физика балансирующего робота

# 1. Момент силы

Момент силы — это мера способности силы вызывать вращение. Если сила F приложена на расстоянии r от оси вращения, момент силы равен:

M = F · r

Важно: r — это перпендикулярное расстояние от оси до линии действия силы (плечо). Только перпендикулярная составляющая расстояния создаёт вращение.

Примеры из жизни: ключ для болта — чем длиннее ручка, тем меньше усилия нужно. Дверь — ручка расположена далеко от петель именно поэтому.

Для нашего робота: сила тяжести mg действует на центр масс (ЦМ) вертикально вниз. При наклоне на угол θ плечо силы равно l·sin(θ), где l — расстояние от оси колёс до ЦМ.

# 2. Инерция и момент инерции

## 2.1 Что такое инерция

Инерция — это свойство тела сопротивляться изменению своего движения. Для линейного движения мерой инерции является масса m (второй закон Ньютона):

F = m · a

Для вращательного движения мерой инерции является момент инерции I. Аналог второго закона Ньютона для вращения:

M = I · θ̈

где θ̈ — угловое ускорение (вторая производная угла по времени).

## 2.2 Вывод формулы I = Σm·r² из F = ma

Рассмотрим материальную точку массой m, вращающуюся вокруг оси на расстоянии r. Линейное ускорение точки связано с угловым:

a = r · θ̈

По второму закону Ньютона, сила необходимая для этого ускорения:

F = m · a = m · r · θ̈

Момент этой силы относительно оси вращения (плечо = r):

M = F · r = m · r² · θ̈

Сравнивая с M = I · θ̈, получаем момент инерции точечной массы:

I = m · r²

Для системы из многих частиц моменты инерции складываются:

I = Σ(mᵢ · rᵢ²)

Для непрерывного тела сумма переходит в интеграл:

I = ∫ r² dm

Квадрат в формуле появляется дважды: один раз r входит в ускорение (a = r·θ̈), второй раз в момент силы (M = F·r). Это не эмпирический факт, а чистая геометрия.

# 3. Тензор инерции

Реальное тело может вращаться вокруг разных осей. Момент инерции зависит от того, вокруг какой оси происходит вращение. Поэтому инерция описывается не одним числом, а матрицей 3×3 — тензором инерции:

I = [ixx  ixy  ixz]

[iyx  iyy  iyz]

[izx  izy  izz]

Диагональные элементы ixx, iyy, izz — моменты инерции относительно осей X, Y, Z. Внедиагональные элементы (произведения инерции) описывают связь между осями.

Для симметричных тел (цилиндр, сфера, куб) все внедиагональные элементы равны нулю. Поэтому в URDF файле достаточно указать три числа:

ixx, iyy, izz

В URDF тензор инерции всегда указывается относительно центра масс линка. Это стандарт — центр масс является единственной физически выделенной точкой тела.

# 4. Вывод формул инерции для геометрических тел

## 4.1 Цилиндр — izz (вращение вокруг оси симметрии)

Вертикальный цилиндр, масса m, радиус R, высота h. Вращение вокруг вертикальной оси Z. Нарезаем цилиндр на тонкие цилиндрические оболочки радиуса r и толщиной dr:

dV = 2π·r·dr·h

dm = ρ·dV = (2m/R²)·r·dr

izz = ∫₀ᴿ r²·dm = (2m/R²)·∫₀ᴿ r³·dr = (2m/R²)·R⁴/4

izz = mR²/2

## 4.2 Цилиндр — ixx (вращение вокруг горизонтальной оси)

Вращение вокруг горизонтальной оси X. Расстояние от оси X до частицы по теореме Пифагора:

r² = ρ² + z²

где ρ — расстояние от оси Z (горизонтальное), z — высота над центром. Интеграл разбивается на два:

ixx = ∫ρ²dm + ∫z²dm

Первый интеграл — только компонента y (по симметрии ∫x²dm = ∫y²dm = izz/2):

∫y²dm = mR²/4

Второй интеграл — нарезаем на горизонтальные блины толщиной dz:

∫z²dm = (m/h)·∫₋ₕ/₂ʰ/² z²·dz = (m/h)·h³/12 = mh²/12

Итого:

ixx = iyy = m(3R² + h²)/12

## 4.3 Сфера

Сфера симметрична — все три оси равноправны, поэтому ixx = iyy = izz. Нарезаем на сферические оболочки:

dV = 4π·r²·dr,  dm = (3m/R³)·r²·dr

∫(x²+y²+z²)dm = (3m/R³)·∫₀ᴿ r⁴·dr = (3m/R³)·R⁵/5 = 3mR²/5

По симметрии каждая ось даёт треть:

ixx = iyy = izz = 2mR²/5

## 4.4 Прямоугольный параллелепипед (box)

Box со сторонами a (X), b (Y), c (Z), масса m. Расстояние от оси X:  r² = y² + z². По аналогии с цилиндром каждая составляющая даёт m·сторона²/12:

ixx = m(b² + c²)/12

iyy = m(a² + c²)/12

izz = m(a² + b²)/12

## 4.5 Сводная таблица

| Тело | izz | ixx = iyy | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Цилиндр (вертик.) | mR²/2 | m(3R²+h²)/12 | R — радиус, h — высота |
| Цилиндр (лежачий) | m(3R²+h²)/12 | mR²/2 и m(3R²+h²)/12 | ось симметрии = ось колеса |
| Сфера | 2mR²/5 | 2mR²/5 | все оси одинаковы |
| Box | m(a²+b²)/12 | m(b²+c²)/12 | a,b,c — стороны X,Y,Z |

# 5. Теорема Штейнера (параллельных осей)

Тензор инерции всегда считается относительно центра масс (ЦМ). Но иногда нужна инерция относительно другой параллельной оси — например, оси колёс. Теорема Штейнера:

I = I_цм + m · d²

где d — расстояние между осями. Пример: колесо радиуса R, масса m. Инерция относительно собственной оси (ЦМ): I_цм = mR²/2. Инерция относительно оси, смещённой на d:

I = mR²/2 + m·d²

Gazebo автоматически применяет теорему Штейнера при симуляции. В URDF нужно указывать инерцию относительно ЦМ каждого линка — движок сам пересчитает для нужных осей.

Важное следствие: чем дальше ось от ЦМ — тем больше момент инерции. Поэтому полый цилиндр (вся масса на краю) вращать сложнее чем сплошной той же массы.

# 6. Центр масс

## 6.1 Вывод из второго закона Ньютона

Рассмотрим систему из двух частиц. На каждую действует сила тяжести:

m₁·ẍ₁ = m₁·g

m₂·ẍ₂ = m₂·g

Складываем оба уравнения:

m₁·ẍ₁ + m₂·ẍ₂ = (m₁ + m₂)·g

Хотим описать это как движение одной точки x_цм с суммарной массой:

(m₁ + m₂)·ẍ_цм = (m₁ + m₂)·g

Чтобы уравнения совпадали:

ẍ_цм = (m₁·ẍ₁ + m₂·ẍ₂) / (m₁ + m₂)

Интегрируем дважды по времени (массы — константы, выходят из-под интеграла):

x_цм = (m₁·x₁ + m₂·x₂) / (m₁ + m₂)

Для системы из N тел:

x_цм = Σ(mᵢ·xᵢ) / Σmᵢ

ЦМ — это не просто геометрический центр. Это точка, которая движется так, как будто вся масса системы сосредоточена в ней. Формула следует напрямую из второго закона Ньютона.

## 6.2 Расчёт ЦМ нашего робота из URDF

В URDF каждый линк имеет позицию (origin сустава) и массу. Высота ЦМ над осью колёс считается по формуле взвешенного среднего:

l = Σ(mᵢ·zᵢ) / Σmᵢ

где zᵢ — высота центра i-го линка над осью колёс. Цепочки трансформаций из URDF (суммируем z-смещения суставов от base_footprint):

| base_link | z = 0.1м, m = 5.0кг |
| --- | --- |
| head | z = 0.4м, m = 1.0кг |
| right/left_leg | z = 0.35м, m = 0.5кг × 2 |
| right/left_base | z = -0.25м, m = 0.3кг × 2 |
| right/left_wheel | z = -0.335м, m = 0.5кг × 2 ← ось отсчёта |

Пересчитываем относительно оси колёс (z_колеса = -0.335м) и применяем формулу:

l = Σ(mᵢ · (zᵢ + 0.335)) / Σmᵢ = 0.435 м

Это значение l = 0.435м используется в контроллере как высота ЦМ над осью колёс — ключевой параметр модели балансировки.

# 7. Приближение малых углов

Уравнение движения маятника содержит sin(θ):

θ̈ = (g/l) · sin(θ)

Это нелинейное уравнение — трудно для анализа и управления. При малых углах (θ < 15°) используется приближение:

sin(θ) ≈ θ  (при θ в радианах)

Проверка: sin(0.1 рад) = 0.0998 ≈ 0.1. Ошибка менее 0.2%.

После замены получаем линейное уравнение:

θ̈ = (g/l) · θ

Контроллер работает только при малых углах наклона. При θ > 20-25° приближение теряет точность, и линейный контроллер не сможет удержать робота. В коде стоит защитный порог.

# 8. Вывод уравнения движения робота

## 8.1 Момент от силы тяжести

Робот наклонён на угол θ. ЦМ находится на высоте l над осью колёс. Сила тяжести mg создаёт момент (плечо = l·sin(θ)):

M_gravity = m·g·l·sin(θ) ≈ m·g·l·θ

Второй закон для вращения (I = m·l²):

m·l²·θ̈ = m·g·l·θ

θ̈ = (g/l)·θ

## 8.2 Момент от управляющего ускорения

Когда база робота движется с ускорением u, в системе отсчёта робота появляется псевдосила F = -m·u (инерция — тело «отстаёт» от базы, как пассажир в автобусе при резком старте). Момент псевдосилы (плечо = l):

M_control = -m·u·l

Второй закон для вращения:

m·l²·θ̈ = -m·u·l

θ̈ = -(1/l)·u

## 8.3 Полное уравнение движения

Складываем оба вклада:

θ̈ = (g/l)·θ - (1/l)·u

Управление u (ускорение базы) противодействует падению. Знак минус — это механизм балансировки: чтобы компенсировать наклон вперёд, нужно ехать вперёд.

# 9. Матрицы состояния A и B

Вектор состояния системы:

x = [θ, θ̇, p, ṗ]ᵀ

где θ — угол наклона, θ̇ — угловая скорость, p — позиция, ṗ — линейная скорость базы. Уравнения движения в форме ẋ = Ax + Bu:

θ̇  = θ̇              →  строка 1 матрицы A

θ̈  = (g/l)·θ-(1/l)·u →  строка 2 матриц A и B

ṗ  = ṗ               →  строка 3 матрицы A

p̈  = u               →  строка 4 матрицы B

В матричной форме:

| A | [[0, 1, 0, 0], [g/l, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 0]] |
| --- | --- |
| B | [[0 ], [-1/l], [0 ], [1 ]] |
| g/l (наш робот) | 9.81 / 0.435 = 22.55 с⁻² |
| 1/l (наш робот) | 1 / 0.435 = 2.30 м⁻¹ |

Матрицы A и B полностью определяются физикой робота — только масса, геометрия и гравитация. Параметры контроллера (K) рассчитываются отдельно методом LQR или pole placement (см. документ по математике).

# 10. Физика в Gazebo

## 10.1 Как Gazebo использует данные из URDF

Gazebo (физический движок ODE/Bullet/DART) берёт из URDF следующие данные для каждого линка:

- mass — масса тела

- inertia (ixx, iyy, izz) — тензор инерции относительно ЦМ

- origin в теге <inertial> — положение ЦМ линка

- collision geometry — форма для расчёта контактов

Важное правило: inertia в URDF всегда указывается относительно центра масс линка. Gazebo автоматически применяет теорему Штейнера для пересчёта инерции в нужные оси при расчёте динамики.

## 10.2 Fixed суставы и слияние линков

Все линки соединённые через fixed суставы Gazebo объединяет в один твёрдый объект. Это важно для расчёта ЦМ и инерции:

- Массы объединённых линков суммируются

- ЦМ пересчитывается для всей группы

- Тензор инерции пересчитывается через теорему Штейнера

Для нашего робота: base_link, legs, base, head, grippers — всё это один твёрдый объект в симуляции. Только колёса (continuous суставы) вращаются независимо.

## 10.3 Типичные ошибки и нестабильность симуляции

Газебо становится нестабильным или падает при следующих ошибках:

- Нулевая или отсутствующая инерция у линка с ненулевой массой — Gazebo делит на ноль

- Инерция указана не относительно ЦМ — неправильная динамика

- Слишком маленькие значения инерции у лёгких деталей — численная нестабильность

- Путаница visual origin с inertial origin — ЦМ в неправильном месте

Для декоративных элементов (грипперы, антенны) используйте очень малую, но ненулевую инерцию:

ixx = iyy = izz = 0.000001  (1e-6)

# Итог

Вся физика балансирующего робота сводится к одному уравнению:

θ̈ = (g/l)·θ - (1/l)·u

Это уравнение получено из трёх физических законов:

- Момент силы M = F·r (гравитация создаёт опрокидывающий момент)

- Второй закон Ньютона для вращения M = I·θ̈

- Инерция при ускорении базы F = -m·u (псевдосила)

Параметр l = 0.435м — высота ЦМ над осью колёс — рассчитан из URDF через взвешенное среднее высот всех линков. Матрицы A и B полностью определяются этим параметром и константой g = 9.81 м/с².

Дальнейшее — расчёт оптимального коэффициента K методами LQR или pole placement — описано в отдельном документе